Техническое задание

на проведение мероприятий по асфальтированию дворовой территории

1. Наименование работ: асфальтированию дворовой территории по адресу: г. Великий Новгород, ул. Кочетова д.2

2.Виды, объемы выполняемых работ: Техническое задание, дефектная ведомость.

3. Требования к выполнению работ и товарам, используемым для выполнения работ:

Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований Приказ Минстроя России от 29.12.2021 N 1042/пр "Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований", СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», которые являются обязательными к применению.

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |  | Формулы подсчета объемов, расхода материалов и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 |
| №1 Благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 0,1 |  | 10/100 |
| 2 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б (Транспортировка эмульсии ЭБДК Б на 18 км - д.Подберезье) | т | 0,012 |  | 0,1*0,12 |
| 3 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 17,08 |  | 17,08 |
| 4 | Строительный мусор | т | 1,43 |  | 14,3*0,1 |
| 5 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,143 |  | 1,43*0,1 |
| 6 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 1,287 |  | 1,43*0,9 |
| 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 17 км / полигон ТБО | 1 т груза | 1,43 |  | 1,43 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов / норма расхода 0,3 кг/м2/ | т | 0,30603 |  | 1020,1*0,3/1000 |
| 9 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б (Транспортировка эмульсии ЭБДК Б на 18 км - д.Подберезье) | т | 0,315211 |  | 1,03*0,30603 |
| 10 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см | 1000 м2 | 1,0201 |  | 1020,1/1000 |
| 11 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 123,22808 |  | 96,6*1,0201+1,0201*2*12,1 |

Все материалы, используемые при выполнении работ, должны  иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также  другие документы, подтверждающие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Условия выполнения работ:

1.Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, на проезжей части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с ВСН 37-84.

2. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

3.Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет средств Подрядчика.

4. Безопасность выполняемых работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

5. Время производства работ с 9.00 до 19.00 по рабочим дням. Во время производства работ предусмотреть мероприятия, обеспечивающие уровень шума и вибрации, не превышающие нормы СНиП II -12-77 «Защита от  шума».

4. Требования к предоставлению гарантий качества работ:

4.1. Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик  обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.

4.2. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ТР ЕАЭС 042/2017, ГОСТы, СНиПы, ВСНы).

5. Место выполнения работ: г. Великий Новгород, ул. Кочетова д.2

Сроки выполнения работ: С  даты  заключения Договора  до 01 сентября  2023 г.