### Приложение № 2

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту (в том числе благоустройству) дворовых территорий многоквартирных домов №  13 корп.2 по ул.Попова и № 3 корп.2 по ул. Попова в Великом Новгороде – ЛОТ № 2 (Дополнительный перечень работ)

1. Наименование работ: Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых территорий многоквартирных домов №  13 корп.2 по ул.Попова  и № 3 корп.2 по ул. Попова в Великом Новгороде - ЛОТ № 2 (Дополнительный перечень работ)

2. Виды, объемы выполняемых работ: Техническое задание, дефектная ведомость и схема.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;   СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», которые являются обязательными к применению.

Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы) и подтверждаться данными лабораторного контроля.

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора и дизайн-проектом дворовой территории предоставленной Заказчиком Исполнителю.

Перед выполнением работ Подрядчик должен предоставить Заказчику разработанную схему отвода дождевых вод с  дворовой территории многоквартирного дома.

Особые условия:

- Подрядчик предоставляет лабораторные данные испытаний а/бетонной смеси из смесителя, рецепты на приготовление а/бетонной смеси, паспорта на материалы для приготовления а/бетонной смеси.

- Заказчик имеет право заказать лабораторные испытания образцов из уложенного покрытия, в случае выявления некачественно выполненных работ, затраты на проведение испытаний образцов несет Подрядчик.

Требования к товарам, используемым для выполнения работ:

Керосин для технических целей тип 1 - фракционный состав: 10% перегоняется при температуре 130–180°С; 50% перегоняется при температуре не ниже 190°С; 90% перегоняется при температуре не выше 240–275°С, 98% перегоняется при температуре не выше 280°С; кислотность, не более 0,5 мг КОН на 100 см3 керосина, зольность - не более0,003% массы, концентрация фактических смол на 100 мг/см3 керосина не более 12; массовая доля серы до 0,12 %; температура вспышки в закрытом тигле не ниже 38°С; отсутствует или присутствует содержание водорастворимых кислот и щелочей; содержание механических примесей, % - отсутствие или наличие; содержание воды - отсутствие или наличие; должен выдерживать испытание на медной пластинке; плотность при 20 °С, кг/м3 не нормируется; плотность при 15 °С не более 823,5 кг/м3, внешний вид - прозрачная или непрозрачная, слегка маслянистая на ощупь, горючая жидкость.

Смесь асфальтобетонная мелкозернистая плотная по ГОСТ 9128-2009 (указать тип, вид и марку) - максимальный размер минеральных зерен, до 20 мм; остаточная пористость 2,5-5,0%; содержание щебня 30-60%; содержание осадочных карбонатных и некарбонатных горных пород марки прочности не менее 800; пористость минерального состова до 23% по объему; остаточная пористость 2,5-5,0% по объему; пористость минеральной части не более 23%; водонасыщение 4,0-5,0% по объему; предел прочности при сжатии при температуре 200С не менее 2,5МПа, предел прочности при сжатии, при температуре 00С не более 13МПа, температура смеси при отгрузке 140-1600С.

Вязкий дорожный нефтяной битум ГОСТ 222245-90 (указать марку)- пенетрация, 0,1мм: при 25 0С 90-130, при 00С не менее 28; растяжимость при 25 0С не менее 60 см, при 00С не менее 4,2 см; температура размягчения по кольцу и шару не ниже 43 0С; температура хрупкости, по Фраасу не выше -170С; эластичность при 25 0С не менее 80%,  при 00С не менее 70%; изменение температуры размягчения после прогрева не более 50С; температура  вспышки в открытом тигле не ниже 2300С, температура самовоспламенения более 2200С, индекс пенетрации от -1 до +1.

Эмульсия битумно-дорожная ГОСТ Р52128-2003- устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов:- пористого зернового состава должна не смешивается; - плотного зернового состава должна не смешивается; содержание вяжущего в эмульсии 50-70%, условная вязкость при 200С - 10-65; устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой №014), не более чем  через 7 суток 0,3% по массе, через 30 суток  0,5% по массе; устойчивость при транспортировке - не должна распадаться на воду и вяжущее, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: глубина проникания иглы 0,1мм при  25 0С не менее 60, при 0 0С не менее 20, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: температура размягчения по КиШ не ниже 470С, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: растяжимость при 25 0С не менее 55 см,  при 00С не менее 3,5 см, сцепление с минеральными материалами не менее 5 баллов, остаток на сите №014 не более 0,25% по массе, устойчивость   при перемешивании с минеральными материалами – быстрораспадающаяся, вода для приготовления водных растворов эмульгаторов должна быть жесткости не более 6 мг-экв/л, в качестве эмульгаторов для катионных эмульсий применяют ПАВ типа аминов, диаминов, полиаминов и четвертичных аммониевых солей (указать конкретный ПАВ, применяемый участником с указанием конкретных характеристик ПАВ).

Песок для строительных работ по ГОСТ 8736-93 - модуль крупности - 2,0-2,5, полный остаток на сите №63 30-45% по массе, содержание зерен крупностью более 10 мм, не более 0,5%, содержание зерен крупностью менее 0,15 мм, не более 5%, содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не более 2% по массе, содержание глины в комках не более 0,25% по массе.

Бетон по ГОСТ 26633-91 - средний предел прочности на сжатие не менее 192 кгс/см2, марка щебня из природного камня не ниже 200, осадка конуса 10-15 см, коэффициент морозостойкости не менее 150, коэффициент водонепроницаемости не ниже 4, удобоукладываемость бетонной смеси не менее 1,8 см.

Камень бортовой (указать марку) - метод изготовления - вибропрессованный или литой, водопоглощение бетона камней по массе не более 6%, необходимо наличие пластифицирующих добавок в бетоне, длина 950-1040мм, ширина, 80-170мм, высота до 500 мм, масса не менее 0,1т, объем от 0,02 до 0,05, марка бетона от В22,5 и не ниже В30, объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих добавок от 4 до 5%, марка щебня заполнителя не ниже1000, марка бетона по морозостойкости не ниже F200, класс бетона по прочности на растяжение при изгибе от 3,2 мм не менее 4,0. (При использовании одной и более марок бортовых камней качественные характеристики товара расписать отдельно для каждой марки.)

Горячекатаная арматурная сталь - класс арматурной стали не ниже А-I, форма стали – гладкая, площадь поперечного сечения от 3,1 см2 до 4,1 см2, теоретическая масса 1 метра не менее 2,3кг, выпускается в стержнях, марки стали СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп, номинальным  диаметром  не менее 20 мм.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 20мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 10 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не более F-400,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 40мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 5 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не менее F-300,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Требования к качеству и результату работ:

1. Работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия должны быть выполнены в соответствии со следующими требованиями:

- материалы, используемые при выполнении работ, должны подтверждаться соответствующими накладными завода-изготовителя, и соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- в процессе выполнения работ Подрядчик обязан передавать Заказчику копии накладных на поставляемую для работ асфальтобетонную смесь;

- работы должны выполняться в соответствии с «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» от 17.03.2004 г № ОС-28/1270-ис;

- ровность покрытия мест ремонта, а также сопряжения с существующим покрытием должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93;

- элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены, согласно СНиП III-10-75;

- не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия. Работы по поднятию колодцев до уровня асфальтобетонного покрытия производить согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- бортовые камни должны соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. ТУ»

- при завершении работ представляется вместе с отчетными документами схема выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог, проездов с привязкой к существующим объектам.

Условия выполнения работ:

1. Работы производятся организацией имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624.

2. Подрядчик обязан разработать и согласовать с органами ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ.

3. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, на проезжей части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с ВСН 37-84.

4. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

5. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет средств Подрядчика.

6. Безопасность выполняемых работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

7. Время производства работ с 8.00 до 11.00. Во время производства работ предусмотреть мероприятия, обеспечивающие уровень шума и вибрации, не превышающие нормы СНиП II -12-77 «Защита от  шума».

8. Все работы по благоустройству должны вестись в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения.

9. Запрещается: производить ремонт асфальтобетонных покрытий в дождливую погоду.

4. Требования к предоставлению гарантий качества работ:

4.1. Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик  обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.

4.2. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы).

5. Место выполнения работ: г. Великий Новгород

6. Сроки выполнения работ:  С даты заключения Договора до 1 сентября 2021 г.

Дефектная ведомость на благоустройство  придомовой территории (валка деревьев) – жилой дом № 13 корпус 2 ул. Попова

| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕРр68-34-04 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см - 28шт. | м3 | 150 |  |
|  |  | 1/150 |  |  |  |
| 2 | ФЕР01-02-105-03 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см | 100 шт. | 0,28 |  |
|  |  | 2/0,28 |  |  |  |
| 3 | ФСЦпг01-01-01-007 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого | 1 т груза | 108 |  |
|  |  | 3/108 |  |  |  |
| 4 | ФСЦпг03-21-01-025 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 25 км | 1 т груза | 108 |  |
|  |  | 4/108 |  |  |  |

Дефектная ведомость на устройство контейнерной площадки – жилой дом № 13 корпус 2 ул. Попова

| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,09 |  |
|  |  | 1/0,09 |  |  |  |
| 2 | ФЕРр51-6-01 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 | 0,09 |  |
|  |  | 2/0,09 |  |  |  |
| 3 | ФСЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 12,6 |  |
|  |  | 3/12,6 |  |  |  |
| 4 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,03 |  |
|  |  | 4/0,03 |  |  |  |
| 5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 | 0,06 |  |
|  |  | 5/0,06 |  |  |  |
| 6 | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0225 |  |
|  |  | 6/0,0225 |  |  |  |
| 7 | ФЕР07-01-054-09 | Установка металлических оград из сетки высотой до 2,2 м | 100 м | 0,15 |  |
|  |  | 7/0,15 |  |  |  |
| 8 | ФЕР07-01-055-11прим. | Установка дополнительных столбов | 100 шт. | 0,04 |  |
|  |  | 8/0,04 |  |  |  |
| 9 | ФЕР07-01-055-09 | Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт. | 0,03 |  |
|  |  | 9/0,03 |  |  |  |
| 10 | ФЕР09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 3 |  |
|  |  | 10/3 |  |  |  |
| 11 | ФЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа | 100 м2 | 0,14 |  |
|  |  | 11/0,14 |  |  |  |
| 12 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт. | 3 |  |
|  |  | 12/3 |  |  |  |
| 13 | 61.1.03.03-0001 | Изделия домофона до 200 абонентских пультов | шт. | 3 |  |
|  |  | 13/3 |  |  |  |
| 14 | ФЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт. | 3 |  |
|  |  | 14/3 |  |  |  |
| 15 | 01.7.04.10-0011]при | кнопка отпирания | комплект | 3 |  |
|  |  | 15/3 |  |  |  |
| 16 | ФЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции (мачта под СИП) | т | 0,012 |  |
|  |  | 16/0,012 |  |  |  |
| 17 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,025 |  |
|  |  | 17/0,025 |  |  |  |
| 18 | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 | шт. | 1 |  |
|  |  | 18/1 |  |  |  |
| 19 | 20.5.02.05-0001 | Коробки типа КП-2 УЗ, для протяжки и разветвления проводов, размер 100x100x56 мм | шт. | 1 |  |
|  |  | 19/1 |  |  |  |

Дефектная ведомость на установку малых архитектурных форм – жилой дом № 13 корпус 2 ул. Попова

| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕРр51-4-01 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м - качель | 100 шт. | 0,07 |  |
|  |  | 1/0,07 |  |  |  |
| 2 | ФЕР06-01-001-01 | Бетонирование | 100 м3 | 0,00252 |  |
|  |  | 2/0,00252 |  |  |  |
| 3 | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления качели | т | 0,0056 |  |
|  |  | 3/0,0056 |  |  |  |
| 4 | 15.1.02.08-0032 | Качели балансирные малые, размеры 2000х410 мм | шт. | 1 |  |
|  |  | 4/1 |  |  |  |
| 5 | 15.1.02.08-0038 | Качели на металлических стойках с жёсткой подвеской | шт. | 1 |  |
|  |  | 5/1 |  |  |  |
| 6 | ФЕРр51-4-01 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м - песочница | 100 шт. | 0,04 |  |
|  |  | 6/0,04 |  |  |  |
| 7 | ФЕР06-01-001-01 | Бетонирование - песочница | 100 м3 | 0,00144 |  |
|  |  | 7/0,00144 |  |  |  |
| 8 | 15.1.02.21-0051 | Песочница: тип "Ромашка" | шт. | 1 |  |
|  |  | 8/1 |  |  |  |

Дефектная ведомость на установку газонного ограждения – жилой дом № 13 корпус 2 ул. Попова

| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. | 0,86 |  |
|  |  | 1/0,86 |  |  |  |
| 2 | ФЕР09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт. | 8,5 |  |
|  |  | 2/8,5 |  |  |  |

Дефектная ведомость на установку малых архитектурных форм – жилой дом № 3 корп. 2 ул. Попова

| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕРр51-4-01 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м - качель | 100 шт. | 0,06 |  |
|  |  | 1/0,06 |  |  |  |
| 2 | ФЕР06-01-001-01 | Бетонирование | 100 м3 | 0,00828 |  |
|  |  | 2/0,00216 + 6/0,00504 + 11/0,00072 + 15/0,00036 |  |  |  |
| 3 | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления качели | т | 0,0048 |  |
|  |  | 3/0,0048 |  |  |  |
| 4 | 15.1.02.08-0038 | Качели на металлических стойках с жёсткой подвеской | шт. | 1 |  |
|  |  | 4/1 |  |  |  |
| 5 | ФЕРр51-4-01 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м - лазы | 100 шт. | 0,14 |  |
|  |  | 5/0,14 |  |  |  |
| 6 | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления лазов | т | 0,0112 |  |
|  |  | 7/0,0112 |  |  |  |
| 7 | 15.1.02.15-0006 | Лаз, размеры 2400x1230x1450 мм | шт. | 1 |  |
|  |  | 8/1 |  |  |  |
| 8 | 15.1.02.25-0004 | Скалолаз: "Стенка", размеры 2900x3000x1800 мм | шт. | 1 |  |
|  |  | 9/1 |  |  |  |
| 9 | ФЕРр51-4-01 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м - тренажёр | 100 шт. | 0,02 |  |
|  |  | 10/0,02 |  |  |  |
| 10 | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления тренажёра | т | 0,0016 |  |
|  |  | 12/0,0016 |  |  |  |
| 11 | 15.1.02.10-0111 | Тренажер | шт. | 1 |  |
|  |  | 13/1 |  |  |  |
| 12 | ФЕРр51-4-01 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м - урны | 100 шт. | 0,01 |  |
|  |  | 14/0,01 |  |  |  |
| 13 | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления урн | т | 0,0008 |  |
|  |  | 16/0,0008 |  |  |  |
| 14 | 15.2.03.06-0013 | Урна переворачивающаяся из стального листа, окрашенная | шт. | 1 |  |
|  |  | 17/1 |  |  |  |

| Дефектная ведомость на установку газонного ограждения – жилой дом № 3 корпус 2 ул. Попова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. | 0,46 |  |
|  |  | 1/0,46 |  |  |  |
| 2 | ФЕР09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м - 90м | 10 шт. | 4,5 |  |
|  |  | 2/4,5 |  |  |  |

| Дефектная ведомость на благоустройство территории – жилой дом № 3 корпус 2 ул. Попова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 4 |  |
|  |  | 1/4 |  |  |  |
| 2 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 4 |  |
|  |  | 2/4 |  |  |  |

Дефектная ведомость на устройство ливневой канализации – жилой дом № 3 корпус 2 ул. Попова

| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,07857 |  |
|  |  | 1/0,07857 |  |  |  |
| 2 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0243 |  |
|  |  | 2/0,0243 |  |  |  |
| 3 | ФЕР23-03-007-04 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 | 0,07 |  |
|  |  | 3/0,07 |  |  |  |
| 4 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0,6 |  |
|  |  | 4/0,6 |  |  |  |
| 5 | ФЕР23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм | 100 м | 0,6 |  |
|  |  | 5/0,6 |  |  |  |
| 6 | ФЕР23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | шт. | 1 |  |
|  |  | 6/1 |  |  |  |
| 7 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,3 |  |
|  |  | 7/0,3 |  |  |  |
| 8 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,051 |  |
|  |  | 8/0,051 |  |  |  |

| Дефектная ведомость на устройство парковки для автомобилей – жилой дом № 3 корпус 2 ул. Попова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,072 |  |
|  |  | 1/0,072 |  |  |  |
| 2 | ФСЦпг03-21-01-025 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 25 км | 1 т груза | 100,8 |  |
|  |  | 2/100,8 |  |  |  |
| 3 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,36 |  |
|  |  | 3/0,36 |  |  |  |
| 4 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 | 0,24 |  |
|  |  | 4/0,24 |  |  |  |
| 5 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ЦПС | 100 м3 | 0,12 |  |
|  |  | 5/0,12 |  |  |  |
| 6 | ФЕР27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | 10 м2 | 24 |  |
|  |  | 6/24 |  |  |  |
| 7 | ФЕР27-02-010-02 | Установка дорожных бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,96 |  |
|  |  | 7/0,96 |  |  |  |
| 8 | ФЕР27-09-020-01 | Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) | м2 | 1,5 |  |
|  |  | 1/1,5 |  |  |  |

| Дефектная ведомость на благоустройство придомовой территории (валка деревьев) – жилой дом № 3 корпус 2 ул. Попова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕРр68-34-04 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см - 28шт. | м3 | 131,32 |  |
|  |  | 1/131,32 |  |  |  |
| 2 | ФЕРр68-1-08 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород | шт. | 28 |  |
|  |  | 2/28 |  |  |  |
| 3 | ФСЦпг01-01-01-007 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого | 1 т груза | 94,2 |  |
|  |  | 3/94,2 |  |  |  |
| 4 | ФСЦпг03-21-01-025 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 25 км | 1 т груза | 94,2 |  |
|  |  | 4/94,2 |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Генеральный директор ООО «Доверительное управление многоквартирным домом»: ___________ И.Б. Красильников

Подрядчик: ___________________________

Контролирующая организация:  Директор МКУ «Городское хозяйство» _________________ В.А. Спирков